| ÁREA | VLAN | HOSTS | IP | MASK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚCLEO | - | - | 192.168.13.0/30 | 255.255.255.252 |
| OCCIDENTE | 19 | 45 | 192.168.1.0/26 | 255.255.255.192 |
|  | 29 | 30 | 192.168.2.0/26 | 255.255.255.192 |
|  | 39 | 10 | 192.168.3.0/28 | 255.255.255.240 |
|  | 49 | 12 | 192.168.4.0/28 | 255.255.255.240 |
| NORTE | 59 | 50 | 192.168.5.0/26 | 255.255.255.192 |
|  | 69 | 25 | 192.168.6.0/27 | 255.255.255.224 |
|  | 79 | 14 | 192.168.7.0/27 | 255.255.255.224 |
| ORIENTE | 89 | 40 | 192.168.8.0/26 | 255.255.255.192 |
|  | 99 | 60 | 192.168.9.0/26 | 255.255.255.192 |
| DATA CENTER | 20 | 14 | 192.168.10.0/27 | 255.255.255.224 |
|  | 30 | 28 | 192.168.11.0/27 | 255.255.255.224 |
|  | 40 | 10 | 192.168.12.0/28 | 255.255.255.240 |

Tabla de subnetting

Guía de configuración

Switches de Acceso de Sede Occidente

- Switch0:

- Hostname Switch0

- vtp domain bantech06

- vtp mode server

- vtp password cisco

- vlan 19, 29, 39 y 49

- mode trunk en gig0/1 y fa0/1-2

- no shutdown ambas

- Switch1:

- Hostname Switch1

- vtp domain bantech06

- vtp mode client

- vtp password cisco

- mode trunk en fa0/1-2 y fa0/23-24

- no shutdown ambas

- Switch2:

- Hostname Switch2

- vtp domain bantech06

- vtp mode client

- vtp password cisco

- mode trunk en fa0/1-2 y fa0/23-24

- no shutdown ambas

- Switch3:

- Hostname Switch3

- vtp domain bantech06

- vtp mode client

- vtp password cisco

- mode trunk en fa0/23

- mode access en fa0/1-3 y access vlan 19

- no shutdown ambas

- Switch4:

- Hostname Switch4

- vtp domain bantech06

- vtp mode client

- vtp password cisco

- mode trunk en fa0/24

- mode access en fa0/1-2 y access vlan 29

- no shutdown ambas

- Switch5:

- Hostname Switch5

- vtp domain bantech06

- vtp mode client

- vtp password cisco

- mode trunk en fa0/23

- mode access en fa0/1 y access vlan 39

- no shutdown ambas

- Switch6:

- Hostname Switch6

- vtp domain bantech06

- vtp mode client

- vtp password cisco

- mode trunk en fa0/24

- mode access en fa0/1 y access vlan 49

- no shutdown ambas

Routers de Acceso de Sede Occidente

- Router3:

- hostname R-Occidente

- no shutdown en gig0/0/0

- configuramos las subinterfaces:

- interface gig0/0/0.19: encapsulación dot1q 19 y dirección ip + máscara

- interface gig0/0/0.29: encapsulación dot1q 29 y dirección ip + máscara

- interface gig0/0/0.39: encapsulación dot1q 39 y dirección ip + máscara

- interface gig0/0/0.49: encapsulación dot1q 49 y dirección ip + máscara

- no shutdown en gig0/0/1 y configuramos dirección + máscara

- configuramos el OSPF

- Router0:

- hostname R-Nucleo_Inf

- no shutdown gig0/0/1 y configuramos dirección + máscara

- configuramos OSPF